双温区真空固化烘箱
技术方案（修订版）

方案提供方：重庆创测科技有限公司

产品型号：CST-1010WFB

项目地点：成都飞机工业（集团）有限责任公司

方案性质：交钥匙工程

一、方案概述

本方案为成都飞机工业（集团）有限责任公司定制的大型双温区真空固化烘箱，适用于航空制件的热处理、固化、干燥等工艺。设备严格按照 AMS2750H、HB5425-2012 等航空热处理标准设计制造，具备以下核心优势：

| 核心卖点 | 详情 |
| --- | --- |
| ✅ AMS2750H 航空标准 | 按航空热处理炉标准设计，温度均匀性 ≤±3℃ |
| ✅ 10 年设计寿命 | 重型钢结构 + 优质保温 + 工业级传动件 |
| ✅ 10T 转运小车 | 地平齐平 + 无轨化设计，重型工件无障碍进出 |
| ✅ 变频节能系统 | ≥200mm 厚保温层 + 变频风机，预计节能 25-35% |
| ✅ 莱宝双泵真空 | 德国莱宝真空泵 + 冷凝保护，抽速快、寿命长 |
| ✅ 全生命周期服务 | 3 年质保 + 12h 响应 + 48h 到场 + 终身技术支持 |

二、设备用途

2.1 设备用途及安装地点

本项目为交钥匙工程，我方负责设计、制造、运输、安装、调试、技术参数测试、使用维护培训及售后服务。客户仅提供电源、气源接入点。

安装地点：成都飞机工业（集团）有限责任公司

2.2 产品特点

系统结构设计先进合理，制造工艺规范，外观美观大方

关键元器件采用国际知名品牌配置（详见第7章）

零部件配套与组装匹配性好，满足长时间、高频率使用

设备具有良好的操作性、维护性、温度稳定性及安全性能

控制柜内所有电线有专用序号和编号，线路清楚

完善的安全系统：门联锁、电磁锁定、急停按钮、安全标识

所有零部件和仪表计量单位采用国际单位标准（SI）

全设备接入能力：配备 OPC UA 服务器，支持工控网接入

三、设备制造标准

3.1 设计制造主要参照规范及标准

| 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| HB5425-2012 | 航空制件热处理炉有效加热区测定方法 |
| AMS2750H | 加热设备的温度测量规范（航空级） |
| JJG 74-2005 | 工业过程测量记录仪检定规程 |
| JJF1101-2019 | 环境试验设备温度、湿度校准规范 |
| GB 5226.1-2019 | 机械电气安全 机械电气设备 第一部分 |
| GB 5959.1-2019 | 电热和电磁处理装置的安全 第一部分 |
| GB/T 10067.1-2019 | 电热和电磁处理装置 通用要求 |
| GB 33000-2025 | 企业安全生产标准化基本规范 |
| GB18613-2020 | 电动机能效限定值及能效等级 |
| ISO13850-2015 | 机械安全 急停 设计原则 |
| JB/T5220-1991 | 干燥箱技术条件 |
| Q/CACPS系列 | 成飞企业标准（数据采集/能源管控等） |

四、主要技术参数

4.1 加热方式

电加热，强制热风循环模式。

4.2 有效工作区尺寸

| 项目 | 尺寸 |
| --- | --- |
| 有效工作区 | 6500mm（长）× 3000mm（宽）× 3400mm（高） |
| 烘箱外尺寸 | 8100mm（长）× 7100mm（宽）× 待定（高） |

4.3 温度范围

RT+10℃ ～ 250℃，温度可调

4.4 系统精度

±1.0℃（在稳定状态下）

4.5 温度均匀性

≤ ±3℃（按 AMS2750H 标准测量）

测试点：50℃、120℃、180℃、220℃ 四个温度点

4.6 升温速率

0.1℃/min ～ 5℃/min 范围内可调，设定点过冲 ＜ 3℃

4.7 降温速率

从 250℃ 降至 60℃，0.1℃/min ～ 2℃/min 范围内可调（室温＜35℃）

4.8 测试标准

按 AMS2750H 文件测量，稳定阶段后任意两点温差 ≤ 3℃

4.9 真空系统参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 真空度范围 | 0 ~ -0.95bar 可调 |
| 极限真空度 | ≤ -0.95bar |
| 抽真空速率 | 从常压至 -0.90bar ≤ 30min |
| 压升率（24h） | ≤ 5% |
| 真空升降速率 | 可控 |

4.10 温度分辨率

0.1℃

4.11 真空分辨率

0.01bar

4.12 设备噪音

≤ 75dB(A)

4.13 总装机功率

| 系统 | 功率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 加热系统 | 200KW | 不锈钢翅片加热管，PID 控制 |
| 鼓风电机 | 18.5KW | 2-3 台变频电机，一级能效 |
| 大门升降电机 | 4KW | 变频控制，双链条保护 |
| 控制系统/辅助 | 5KW | PLC、仪表、照明等 |
| 总装机功率 | 约 228KW | 建议客户按 250KVA 配电 |

4.14 箱体表面温升

• 炉壁温度与室温差 ≤ 20℃（250℃工作6小时后）

• 特殊接口处 ≤ 30℃

4.15 工作环境

环境温度：-10℃ ～ 45℃，相对湿度 ≤ 90%

水平放置于通风良好的试验室内，周围留有充足操作及维护空间

现场无强烈振动、无强电磁场干扰、无高浓度粉尘及腐蚀性物质

无阳光直射或其它热源直接辐射

五、箱体结构

5.1 结构概述

采用钢框架结构，内衬骨架设计断热桥，保证良好绝热效能。

5.2 箱体外壁材料

1.5mm 优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化后静电喷塑（颜色由我方提供色标，客户确认）。

5.3 箱体内壁材料

内胆、风道均采用 1.2mm 耐热 SUS304 不锈钢板。

5.4 烘箱底板

3mm SUS304 不锈钢板，承重 ≥ 2000kg/m²。

5.5 观察窗

大门设置左右观察窗 2 个，钢化玻璃制作，尺寸 400mm × 600mm（宽×高）。

5.6 保温密封材料

• 保温层厚度：200mm，采用优质保温硅酸铝棉

• 最高耐热温度按 300℃ 设计

• 大门采用双层高温硅橡胶密封条

5.7 检修平台

设置检修爬梯及平台，平台配置安全护栏（警示黄色），护栏底部设脚踢板；配置安装维修用斜梯（按标准配置护笼）。

5.8 循环调温、排气装置

【循环调温系统】

• 电加热管（不锈钢护套），加热丝内置降低氧化速率

• 循环风扇 + 风道，左右两侧出风、顶部回风

• PID 智能控制仪表精确控温

【排气装置】

• 顶部强制排气风机 + 排风管道 + 过滤装置

• 可引出厂房外

• 排气系统与加热、循环风机设电气互锁

5.9 转运小车

【重型转运小车系统（10T 载重）】

• 主体：高强度型钢组焊，去应力退火处理

• 行走：2 组重型万向轮 + 2 组重型定向轮

• 轮面材质：耐高温锻钢/进口耐高温聚氨酯（-20℃ 至 +300℃）

• 表面：防锈底漆 + 耐高温面漆

【地平齐平与无轨化设计】

• 烘箱内部底板与地面完全齐平

• 重载斜坡过渡板，转运车/叉车/AGV 无障碍驶入

• 无地面轨道设计，保障地面安全

【防撞与限位保护】

• 机械防撞护栏（加厚型钢护角/护梁）

• 柔性缓冲装置（液压/高弹橡胶缓冲挡块）

• V 型导向板/侧边导向轮

【协同安全机制】

• 与升降门及电气系统联动

• 门机联锁：小车未退出时门禁止关闭

5.10 热电偶装置

烘箱内壁设置 42 个 J 分度热电偶插座及 2 个接线盒，配热电偶支架方便固定到指定位置。

5.11 自动升降门

电动提升门，垂直提升结构，配备：

• 减速电机 + 双链条（一用一保护）

• CBD 防弹簧断裂装置

• 速差防坠器（机械锁定）

• 光栅尺反馈装置

5.12 安全防护功能

全套设备完善的安全防护功能，大门升降电机连锁、报警指示灯、充裕检修空间。

六、真空系统

| 组件 | 品牌/规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 真空泵 | 德国莱宝，抽气量 ≥ 150m³/h | 2 台 |
| 冷凝装置 | 真空泵前端独立配置 | 2 套 |
| 真空接头 | 快插式 | 20 组 |
| 真空罐 | — | 1 台 |
| 真空控制器 | 西门子，PID 自整定，精度 0.2%，分辨率 0.01bar | 1 台 |
| 真空传感器 | SPS300，精度 0.25%，-1.00bar ~ +1.00bar | 若干 |
| 真空管路 | 共 22 组，检测与抽真空独立 | — |
| 真空检测管路 | 箱外至控制柜采用铜管 | — |

七、温度控制系统

7.1 控制柜

• 与箱体分离，安装距离 ≤ 10m

• 表面静电喷塑，强制通风

• 面板配置：风机/加热状态 LED 显示、电流表、电压表

• 总电源断路器 + 多区主回路电源断路器

7.2 加热控制方式

西门子 PLC + 欧陆 3504 控温仪表 + SSR 三相固态继电器 + 台达变频器

7.3 鼓风电机（变频节能系统）

• 采用一级能效变频电机

• 静音型离心风轮 + 导风圈降噪设计

• 左右两侧出风、顶部回风，多点位均匀布局

• PID 自整定调节，自动恒温阶梯式升温

【节能效益预估】

• 变频调速：根据实际负荷调节频率，节能约 25-35%

• 200mm 厚保温：减少散热损耗约 30%

• 功率因数高：减少无功功率损耗

7.4 触摸屏 & PLC

西门子 S7-1200 系列 PLC（如有多段复杂工艺曲线需求可升级为 S7-1500）

功能：温度控制、数据记录、声光报警、安全互锁，支持手动/自动控制。

7.5 变频器

台达 MS300 系列，性能稳定、性价比优异。

7.6 温度控制

PID 自整定调节，感温元件检测温度，控制固态继电器通断比，实现动态平衡。

7.7 传感器

控温/记录/监控：J 分度铠装热电偶，精度优于 1.0℃，安装便于维修及快速更换。

7.8 温度仪表记录仪

欧陆 3504，PID 自整定功能。

7.9 无纸记录仪

横河 YOKOGAWA GX20 系列，分辨率温度 0.1℃ / 真空 0.01bar。

• 40 路工件热电偶记录

• 20 路真空记录

• 每组加热温度记录

• 报表 + 以太网通信功能

• 校准方法符合成飞 Q/CACPS2060103TY012

7.10 超温报警系统

独立超温报警系统，报警监控仪选用欧陆 P104 表，超温立即切断主回路。

7.11 功率控制

SSR 三相固态继电器，无触点、无噪声、无电网污染。

7.12 运行方式

手动控制 + 自动控制（PLC 程序控制）

7.13 加热器

不锈钢翅片加热器，位于箱体顶两侧垂直导风通道内，外接线便于维修更换。

7.14 设备能效

机电设备组件符合国家能源效率标识要求。

7.15 配电系统

施耐德品牌电能计量表，RS485/232 通讯，可接入能源监测系统，符合成飞 Q/CACPS2070401TY004A。

7.16 通讯接口

• 2 个 RJ45 接口，专用于设备接入工控网

• 提供永久授权的 OPC UA Server 服务

• 提供详细的 OPC UA Server 配置说明手册

• 支持物模型描述（设备编码、名称、规格、状态信息等）

7.17 其他

所有测量设备有唯一标识，便于拆卸，在线检测预留接口。

八、安全保护功能

| 保护类型 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 连锁防护 | 全部工况动作配有安全联锁保护，声光报警 |
| 接地保护 | 符合 GB 5226.1 标准 |
| 电源保护 | 总电源断路器 + 多区主回路断路器 |
| 超温保护 | 双重超温保护，独立报警系统 |
| 限位装置 | 升降门机械限位 + 电子行程开关 + 光栅尺反馈 |
| 急停装置 | 红色蘑菇头自锁按钮（带圆环防误操作），置于控制柜 |
| 门联锁 | 门打开时设备无法启动，关闭后电磁锁定 |
| 安全标识 | 高温标识、高压标识等齐全 |

九、技术资料

| 序号 | 资料内容 |
| --- | --- |
| 1 | 设备连接拓扑图，标注传感器位置 |
| 2 | 设备三维模型（STP/GLB/FBX 等格式） |
| 3 | 设备平面布置图、安装基础图/地基图、水电气接线图 |
| 4 | 外购元器件清单（含制造厂家、地址、订货号） |
| 5 | 主要成品、元器件清单及合格证/质量证明文件 |
| 6 | 合格证（质保书、质量证书、检测报告、履历本） |
| 7 | PLC 编程手册、PLC 梯形图、PLC 控制程序（含中文/英文注释） |
| 8 | 人机界面（HMI）程序 |
| 9 | OPC UA Server 配置说明手册 |
| 10 | 物模型描述文档（设备编码、状态信息、方法、事件） |

十、安装、调试及验收要求

10.1 方案评审

1. 合同签订后 15 天内完成详细设计方案

2. 通知客户进行设计方案评审，形成评审纪要

3. 设计方案评审通过后方可投产

10.2 预验收

设备研制、调试、检验合格后，通知买方预验收，检查文件、资料、软硬件配套情况。

10.3 技术培训

在买方安装现场进行 5 个工作日的技术培训，包含：

设备原理、注意事项、功能介绍

设备安全操作

仪表/记录仪/传感器/报警系统使用设置

实际操作 + 课堂授课

10.4 终验收

1. 设备到货后开箱检查

2. 提供全部测量设备、计量仪器仪表清单

3. 提供法定计量机构出具的计量合格证书

4. 按技术协议进行功能、性能、技术指标检测

十一、售后服务及质量保证

11.1 质保期内保证

• 质保期：设备最终验收后 3 年

• 响应时间：12 小时内电话响应

• 到场时间：48 小时内到达现场

• 免费提供及维修品质不符或出现缺陷的零部件和设备

11.2 质保期外保证

终身提供广泛优惠的技术支持和服务。

11.3 设备技术升级

验收合格之日起 3 年内，免费对设备软件进行相应升级。

11.4 售后服务承诺

提供设备正常使用及日常维护知识

质保期内免费维修（非供方原因除外）

终身服务，持续提供技术支持和优惠备品备件

每年不定期跟踪服务

维修费按维修质量效果酌情收费，不重复收费

十二、运输要求

12.1 运输方式

根据设备尺寸和重量，采用重型货车运输，含专业包装防护。

12.2 交货地点

成都飞机工业（集团）有限责任公司

附录A：品牌配置清单

| 系统/组件 | 推荐品牌 | 型号 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC | 西门子 | S7-1200（可选 S7-1500） | 德国 |
| 温控仪表 | 欧陆 | 3504 | 英国 |
| 超温报警仪 | 欧陆 | P104 | 英国 |
| 无纸记录仪 | 横河 | GX20 | 日本 |
| 变频器 | 台达 | MS300 | 台湾 |
| 电能计量表 | 施耐德 | — | 法国 |
| 真空泵 | 莱宝 | — | 德国 |
| 真空传感器 | SPS300 | — | 德国 |
| 固态继电器 | — | SSR 三相 | 国产优质 |
| 断路器 | 施耐德 | — | 法国 |
| 不锈钢板 | 太钢/宝钢 | SUS304 | 国产 |
| 加热管 | — | 不锈钢翅片 | 国产优质 |

方案修订说明

本修订版在原技术方案基础上，补全了装机功率参数、明确了核心部件品牌型号、量化了真空系统指标、补充了温度分辨率/系统精度参数，并提炼了核心卖点置于方案前部。

重庆创测科技有限公司

2026年5月